0～10Mb/s  双发TTL电平光模块

特点： Features

● SC/FC插拔式或FC尾纤型光接口，单模或多模双发光模块

● 单+3.3V /+5V供电

● 接口电平兼容标准TTL电平和CMOS电平

● 标准1×9管脚封装

● 发射器件的工作波长为1310nm或1550nm或850nm

● 极低功耗设计，满足特殊要求

● 传输速率低至直流，上限速率可选，最高可达10Mb/s

应用：Applications

● 适用于10Mb/s以下的电力控制和工业控制的RS232、RS485等光电转换设备。

技术指标：Specifications

| 参数 Parameter | 条件 Condition | 最小 Min | 典型 Typ | 最大 Max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作波长（nm） Wavelength |  |  | 1310 |  |
|  |  |  | 850 |  |
| 电源电压（V） Power Supply | Vcc | 3.135 | 3.3 | 3.465 |
|  |  | 4.75 | 5 | 5.25 |
| 信号电平 Signal Level | TTL |  | 0~4 |  |
|  | LVTTL |  | 0~3 |  |
| 输出平均光功率（dBm） Average Output Optical Power |  | －10 |  | －2 |
| 消光比(dB)Extinction Ratio | EX | 10 |  |  |
| 发送电流（mA） Current of transmitter section | Vcc=5V |  |  | 15 |
|  | Vcc=3.3V |  |  | 15 |

极限值 Absolute Maximum Ratings

| 工作温度（℃）商业级 | －20～＋70 | 引线焊接温度（℃） | <260 | 储存温度（℃） | －40～＋85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作温度（℃）工业级 | －40～＋85 | 引线焊接时间（Sec） | <10 |  |  |

管脚定义Pin Connections

| 管脚 | 管脚名称 | 电 平 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND |  | 接地脚 |
| 2 | TD1 | TTL/LVTTL | 发送数据1输入 |
| 3 | NC |  | 不接 |
| 4 | NC | TTL/LVTTL | 不接 |
| 5 | Vcc |  | 正电源，为+5V/3.3V |
| 6 | Vcc |  | 正电源，为+5V/3.3V |
| 7 | NC |  | 不接 No connect |
| 8 | TD2 | TTL/LVTTL | 发送数据2输入 |
| 9 | GND |  | 发送部分接地脚 |

定购信息 Order Information

| 型号 Model | 产品描述 Description |
| --- | --- |
| OCM3351-TT OCM3353-TT OCM3354-TT | 5V TTL 1310nm单模SC/FC插拔式或FC尾纤型口、0～2Mb/s双发一体模块 |
| OCM3341-TT OCM3343-TT OCM3344-TT | 3.3V TTL 1310nm单模SC/FC插拔式或FC尾纤型口、0～2Mb/s双发一体模块 |
| OCM2351-TT OCM2353-TT OCM2354-TT | 5V TTL 1310nm多模SC/FC插拔式或FC尾纤型口、0～2Mb/s双发一体模块 |
| OCM2341-TT OCM2343-TT OCM2344-TT | 3.3V TTL 1310nm多模SC/FC插拔式或FC尾纤型口、0～2Mb/s双发一体模块 |
| OCM3251-TT OCM3253-TT OCM3254-TT | 5V TTL 1310nm单模SC/FC插拔式或FC尾纤型口、0～1Mb/s双发一体模块 |
| OCM3141-TT OCM3143-TT OCM3144-TT | 3.3V TTL 1310nm单模SC/FC插拔式或尾纤型口、0～250kb/s双发一体模块 |

顶视图

Topview diagram

GND 9

TD2 8

NC 7

VCC 6

顶视图        VCC 5

Topview         NC 4

NC 3

TD1 2

GND 1

光发送

光发送