155Mb/s 单模PECL电平双纤光收发一体模块

155Mb/s  DUPLEX SINGLE MODE PECL TRANSCEIVER

特点： Features

● SC/FC插拔式或FC尾纤型光接口，单模光收发一体模块

● 单+3.3V /+5V供电

● 接口电平兼容标准PECL电平

● 标准1×9管脚封装，引脚配置与Multisource协议兼容

● 发射器件可选用工作波长为1310nm的FP激光器或1550nm DFB激光器

● 接收采用平面结构InGaAsP PIN探测器

● SC/FC receptacle or FC pigtailed single mode optical interface

● single +3.3V /+5V Power Supply

● Standard PECL data output with signal detect indication

● Multisourced 1×9 package

● High quality 1310nm MQW-FP LD/1550nm MQW-DFB LD

● Receiver has a planner InGaAsP PIN

应用：Applications

● 155Mb/s光纤传输系统

技术指标：Specifications

| 参数 Parameter | 条件 Condition | 最小 Min | 典型 Typ | 最大 Max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作波长（nm） Wavelength | 1310 | 1260 | 1310 | 1360 |
|  | 1550 | 1520 | 1550 | 1570 |
| 电源电压（V） Power Supply | Vcc | 3.135 | 3.3 | 3.465 |
|  |  | 4.75 | 5 | 5.25 |
| 信号电平 Signal Level | PECL |  | 3.2~4.0 |  |
|  | LVPECL |  | 1.5~2.3 |  |
| 输出谱宽（nm） Output Spectral Width | FP-LD,RMS |  |  | 4 |
|  | DFB-LD,-20dB |  |  | 1 |
| 消光比(dB)Extinction Ratio | EX | 10 |  |  |
| 最小过载点（dBm）Overload | BER=1×10－10 | -3 |  |  |
| 收无光告警点（dBm） LOS（dBm） | 光减小/光增加 Optical Deassert/assert |  | －5/－1 |  |
| 发送电流（mA） Current of transmitter section | Vcc=5V |  |  | 70 |
|  | Vcc=3.3V |  |  | 70 |
| 接收电流（mA） Current of receiver section | Vcc=5V |  |  | 75 |
|  | Vcc=3.3V |  |  | 70 |

速率、发送功率、灵敏度与传输距离

| 速率 | 激光器（LD） | 工作波长（nm） | 输出平均光功率P0（dBm） | 灵敏度Sen（dBm） | 传输距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155Mb/s | FP | 单模1310 | ≥－12 | ≤-36 | 20km |
| 155Mb/s | FP | 单模1310 | ≥－10 | ≤-37 | 40km |
| 155M b/s | FP | 单模1310 | ≥－6 | ≤-38 | 60km |
| 155Mb/s | DFB | 单模1550 | ≥－8 | ≤-38 | 80km |
| 155Mb/s | DFB | 单模1550 | ≥－3 | ≤-38 | 100km |
| 155M b/s | DFB | 单模1550 | ≥ 0 | ≤-39 | 120km |

极限值 Absolute Maximum Ratings

| 工作温度（℃） Operating temperature（℃） | －20～＋70 |  | 引线焊接温度（℃） Lead soldering temperature（℃） | <260 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储存温度（℃） Storage temperature（℃） | －40～＋85 |  | 引线焊接时间（Sec） Soldering duration（Sec） | <10 |

管脚定义Pin Connections

| 管脚 | 管脚名称 | 电 平 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GNDR |  | 接收部分接地脚 Receiver section grounded |
| 2 | RD | PECL/LVPECL | 接收部分数据输出Date output of receiver section |
| 3 | NRD | PECL/LVPECL | 接收部分反向数据输出 Reverse date output of receiver section |
| 4 | SD | PECL/LVPECL | 接收部分无光告警。低电平告警 Optical alarm of receiver section,low level when no light |
| 5 | Vcc |  | 接收部分正电源，为+5V/3.3V Positive power of receiver section,normally +5V or 3.3V |
| 6 | Vcc |  | 发送部分正电源，为+5V/3.3V Positive power of transmitter section,normally +5V or 3.3V |
| 7 | NTD | PECL/LVPECL | 发送部分反向数据输入 Reverse Date input of transmitter section |
| 8 | TD | PECL/LVPECL | 发送部分数据输入Date input of transmitter section |
| 9 | GNDT |  | 发送部分接地脚Transmitter section grounded |

定购信息 Order Information

| 型号Model | 产品描述Description |
| --- | --- |
| OCM3511 OCM3513 OCM3514 | 5V PECL 1310nm单模SC/FC/FC尾纤型口、155M收发一体模块 5V 155Mb/s PECL 1310nm SC/FC receptacle or FC pigtail single mode transceiver. |
| OCM3521 OCM3523 OCM3524 | 3.3V LVPECL 1310nm单模SC/FC/FC尾纤型口、155M收发一体模块 3.3V 155Mb/s LVPECL 1310nm SC/FC receptacle or FC pigtail single mode transceiver. |
| OCM4511 OCM4513 OCM4514 | 5V PECL 1550nm单模SC/FC/FC尾纤型口、155M收发一体模块 5V 155Mb/s PECL 1550nm SC/FC receptacle or FC pigtail single mode transceiver. |
| OCM4521 OCM4523 OCM4524 | 3.3V LVPECL 1550nm单模SC/FC/FC尾纤型口、155M收发一体模块 3.3V 155Mb/s LVPECL 1550nm SC/FC receptacle or FC pigtail single mode transceiver. |
| OCD4511 OCD4513 OCD4514 | 5V PECL 1550nm单模SC/FC/FC尾纤型口、155M DFB收发一体模块 5V 155Mb/s PECL 1550nm SC/FC receptacle or FC pigtail single mode DFB transceiver. |
| OCD4521 OCD4523 OCD4524 | 3.3V LVPECL 1550nm单模SC/FC/FC尾纤型口、155M DFB收发一体模块 3.3V 155Mb/s LVPECL 1550nm SC/FC receptacle or FC pigtail single mode DFB transceiver. |

顶视图

GNDT 9

TD 8

NTD 7

VCCT 6

顶视图        VCCR 5

Topview         SD 4

NRD 3

RD 2

GNDR 1

光发送

光接收

Topview diagram